Imóvel : Sitio Felicidade

Proprietário: [PROPRIETÁRIO REDACTED] (CPF [CPF REDACTED])

Local: [BAIRRO REDACTED]- Paulista -PE CEP: 53.444-361

Área: 61.186,90 m²

Perímetro: 1.205,72 m

LIMITES E CONFRONTAÇÕES:

Norte: Rio Paratibe e Terras da Companhia Paulista

Sul: Gleba "C"

Leste: Rio Paratibe

Oeste: Sítio da Saudade e Gleba “C”

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema

Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de  Brasilia   ,  de

coordenadas N m e E m, e  encontram-se  representadas  no  Sistema  U  T  M,

referenciadas ao Meridiano Central nº 33°00', fuso -25, tendo como  datum  o

SIRGAS2000.  Todos  os  azimutes  e  distâncias,  área  e  perímetro   foram

calculados no plano de projeção U T M.

A referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição

se inicia no vértice V-01,  assinalado  em  planta  anexa,  com  coordenadas

planas no sistema U T M Este   294.142,648  e  Norte  (  9.122.335,960  como

segue:

Do vértice V-01  segue até o vértice  V-02,  com  coordenadas  U  T  M

E=294.191,317 e N=9.122.293,874,  no azimute de 130°51'05", na  extensão  de

64,34 m; Do vértice V-02  segue até o vértice V-03, com coordenadas  U  T  M

E=294.247,120 e N=9.122.241,961,  no azimute de 132°55'55", na  extensão  de

76,22 m; Do vértice V-03  segue até o vértice V-04, com coordenadas  U  T  M

E=294.296,358 e N=9.122.181,265,  no azimute de 140°57'01", na  extensão  de

78,16 m; Do vértice V-04  segue até o vértice V-05, com coordenadas  U  T  M

E=294.319,722 e N=9.122.160,348,  no azimute de 131°50'12", na  extensão  de

31,36 m; Do vértice V-05  segue até o vértice V-06, com coordenadas  U  T  M

E=294.345,536 e N=9.122.140,057,  no azimute de 128°10'11", na  extensão  de

32,83 m; Do vértice V-06  segue até o vértice V-07, com coordenadas  U  T  M

E=294.377,465 e N=9.122.125,781,  no azimute de 114°05'23", na  extensão  de

34,98 m; Do vértice V-07  segue até o vértice V-08, com coordenadas  U  T  M

E=294.302,936 e N=9.121.969,234,  no azimute de 205°27'30", na  extensão  de

173,38 m; Do vértice V-08  segue até o vértice V-09, com coordenadas U  T  M

E=294.305,654 e N=9.121.968,319,  no azimute de 108°35'46", na  extensão  de

2,87 m; Do vértice V-09  segue até o vértice V-10, com  coordenadas  U  T  M

E=294.296,459 e N=9.121.940,900,  no azimute de 198°32'23", na  extensão  de

28,92 m; Do vértice V-10  segue até o vértice V-11, com coordenadas  U  T  M

E=294.268,110 e N=9.121.878,533,  no azimute de 204°26'39", na  extensão  de

68,51 m; Do vértice V-11  segue até o vértice V-12, com coordenadas  U  T  M

E=294.228,300 e N=9.121.946,168,  no azimute de 329°31'07", na  extensão  de

78,48 m; Do vértice V-12  segue até o vértice V-13, com coordenadas  U  T  M

E=294.266,203 e N=9.121.958,951,  no azimute de 71°21'43",  na  extensão  de

40,00 m; Do vértice V-13  segue até o vértice V-14, com coordenadas  U  T  M

E=294.043,561 e N=9.122.224,654,  no azimute de 320°02'21", na  extensão  de

346,65 m;

Finalmente do vértice V-14  segue  até  o  vértice  V-01,  (início  da

descrição), no   azimute de 41°40'35", na extensão  de  149,02  m,  fechando

assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 61.186,90  m²  e  um

perímetro de de 1.205,72 m.

Confrontações:

Do vértice V-01 ao vértice V-07 limita-se, confrontando com o Rio

Paratibe; Do vértice V-07 ao vértice V-12 limita-se por divisa com ,

confrontando com a Gleba "C";

Do vértice V-12 ao vértice V-14 limita-se, confrontando com o Sítio

Saudade;

Finalmente do vértice V-14 ao vértice V-01 limita-se, confrontando com

as terras da Companhia Paulista.

Observações:

A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo.

Paulista(PE), 10 de setembro de 2026

Responsável Técnico:

Erison Rosa de Oliveira Barros

Eng. Cartógrafo

RNP:1805172549 38236-PE